自动测试平台终端接入库接口设计说明书

| 文件版本： | V1.0.3 | 文件编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 首版发布日期： | 2019年11月20日 | 编制： |  |
| 审核： |  | 批准： |  |

中国移动统计集团设计院有限公司

修订情况

| 版本 | 修订章节 | 修订内容概述 | 修订日期 | 修订人 | 修订前版本号 | 批准人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 |  | 文档初建。 | 2019年11月26日 | 蒋巍 |  |  |  |
| V1.0.3 | 2.2 | 插入2.2.2，补充接口“获取接入库句柄” | 2020年04月02日 | 蒋巍 |  |  |  |
| V1.1 | 3.1，3.3.4 | 更新消息定义，注明废弃消息 | 2021年03月30日 | 蒋巍 | V1.0.3 |  |  |
|  | 3.2，3.3.5 | 更新消息结构定义，注明废弃消息 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1，3.3.4 | 增加模块配置上报消息定义 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2，3.3.5 | 增加模块配置上报消息结构定义 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.10 | 补充模块配置上报流程说明 |  |  |  |  |  |
| V1.2 | 3.2.31 | 修改模块配置上报消息及定义 | 2021年04月06日 | 蒋巍 | V1.1 |  |  |
| V1.3 | 2.1.4 | 修改消息发送方法的返回值定义 | 2021年06月24日 | 蒋巍 | V1.2 |  |  |
|  | 2.1.5 | 修改数据接收方法的参数定义 |  |  |  |  |  |

目录

1	引言	1

1.1	目的	1

1.2	范围	1

1.3	术语定义	1

1.4	参考资料	1

2	接口说明	2

2.1	客户端接口说明	2

2.1.1	接入库版本	2

2.1.2	初始队列	3

2.1.3	释放队列	5

2.1.4	消息发送	5

2.1.5	数据接收（阻塞方式）	8

2.1.6	数据接收（回调方式）	9

2.2	平台侧接口说明	12

3	接口数据结构定义	12

3.1	消息类型定义	12

3.2	客户端结构体定义	13

3.2.1	登录请求	13

3.2.2	登录响应	14

3.2.3	登出请求	14

3.2.4	登出响应	14

3.2.5	配置更新请求	15

3.2.6	配置更新响应	15

3.2.7	配置数据下发请求	16

3.2.8	配置数据下发响应	16

3.2.9	配置更新通知请求	17

3.2.10	配置更新通知响应	17

3.2.11	事件上报请求（废弃）	17

3.2.12	事件上报响应（废弃）	18

3.2.13	告警请求（废弃）	18

3.2.14	告警响应（废弃）	19

3.2.15	告警消除请求（废弃）	19

3.2.16	告警消除响应（废弃）	20

3.2.17	GPS上报请求（废弃）	20

3.2.18	GPS上报响应（废弃）	21

3.2.19	状态上报请求（废弃）	21

3.2.20	状态上报响应（废弃）	21

3.2.21	上传文件请求	22

3.2.22	上传文件请求响应	22

3.2.23	文件数据上传请求	23

3.2.24	文件数据上传响应	23

3.2.25	文件上传结束请求	24

3.2.26	上传文件结束响应	24

3.2.27	查询文件数据请求	25

3.2.28	查询文件数据响应	25

3.2.29	重启终端请求（废弃）	25

3.2.30	重启终端响应（废弃）	26

3.2.31	模块配置上报	26

3.2.32	模块配置上报响应	27

3.3	服务端	28

3.4	常量定义	28

3.4.1	CmdErrorCode定义	28

4	流程定义	29

4.1	接口库调用流程	29

4.1.1	初始化及释放流程：	29

4.1.2	客户端的发送与接收	30

4.1.3	远程管理单元的发送与接收	32

4.2	业务功能流程	33

4.2.1	登入登出	33

4.2.2	配置更新	34

4.2.3	事件上报（废弃）	35

4.2.4	告警消警（废弃）	36

4.2.5	GPS上报（废弃）	37

4.2.6	状态上报（废弃）	37

4.2.7	上传测试数据文件	38

4.2.8	查询测试文件数据	39

4.2.9	重启终端（废弃）	40

4.2.10	模块配置上报	41

5	裁剪说明	41

引言

目的

自动测试平台的测试终端在接入平台时，需要通过接入库（libamtpca.so）实现，本文档针对测试终端对接入库的调用进行定义及说明，适用于终端开发人员。

范围

本文档只涉及接入库的外部调用接口，接入库与平台的消息队列接口及交互流程等，会在其他相关文档中说明定义。

术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| [术语名称或缩写] | [对术语或缩写进行说明或描述] |

参考资料

《自动路测系统接口规范V1.6.0》

接口说明

客户端接口说明

接入库版本

- 定义

const char * amtpca_version();

- 功能

获取加载的接入库版本；

- 描述

客户端加载libamtpca.so后，通过调用amtpca_version()获取libamtpca.so的版本，版本信息以字符串方式返回，例如“libamtpca version 1.0.3.20200227”，此方法调用非必须；

- 参数

无；

- 返回值

返回字符串，SDK的版本版本信息；

- 流程

参见第4章流程定义中的4.1.1初始化及释放流程；

- 范例

using LIB_AMTPCA_VERSION = char* (*)();

LIB_AMTPCA_VERSION lib_version ;

void *handle;

lib_version = NULL;

handle = dlopen("libamtpca.so", RTLD_NOW);

if (handle == NULL)

{

fprintf(stderr, "Failed to open libaray libamtpca.so error:%s\n", dlerror());

return ;

}

lib_version = (LIB_AMTPCA_VERSION)dlsym(handle, "amtpca_version");

fprintf(stderr, " Version = %s\n", lib_version());

……

dlclose(handle);

初始队列

- 定义

int amtpca_init(const char * license_path, const char * log_path, LIBAMTPCA_CMD_RECV_CBFUN call_back);

- 功能

初始化客户端接入库；

- 描述

客户端加载libamtpca.so后，需要调用amtpca_init()完成对接入库的初始化，只有在初始化成功后，接入库才能完成资源分配及与平台的通道建立，接入库其他接口方法才有效（除amtpca_version()），客户端才可以接入平台，进行消息及数据的交换。libamtpca.so加载后只需要进行一次初始化，amtpca_init()与amtpca_release()配合使用；

- 参数

license_path：客户端使用的授权文件的全路径文件名，客户端只有在经过平台授权后方可接入平台，授权以license文件方式发布；

log_path：接入库日志的存放路径，如果该参数为NULL，日志将输出至stderr；

call_back：接入库数据接收的回调函数。接入库采用回调和amtpca_waitforcmd（详见2.1.5）进行数据接收，所有接收数据都会经过回调，如此参数为NULL，则应用程序只能通过amtpca_waitforcmd从接入库读取接收数据；

- 返回值

返回整型数，如果amtpca_init () 函数执行成功，会返回0。否则返回小于0的整型数；

LIB_AMTPA_SUCCESS(0)：成功；

LIB_AMTPA_IS_WORKING	(-101)：已经进行了初始化；

LIB_AMTPA_PARA_ERROR	(-103)：参数错误或非法；

LIB_AMTPA_OPEN_LIB_FAILED(-104)：接入库资源加载错误；

LIB_AMTPA_LICENSE_ERROR(-111)：授权信息错误；

LIB_JWUMQ_SOCKET_FAILD(-6)：消息队列socket错误；

LIB_JWUMQ_CONNECT_FAILD(-7)：消息队列连接错误；

- 流程

参见第4章流程定义中的4.1.1初始化及释放流程；

- 范例

using LIB_AMTPCA_VERSION = char* (*)();

using LIB_AMTPCA_INIT = int (*)(const char * , const char * , LIBAMTPCA_CMD_RECV_CBFUN );

using LIB_AMTPCA_RELEASE = void (*)();

LIB_AMTPCA_VERSION		lib_version ;

LIB_AMTPCA_INIT			lib_init;

LIB_AMTPCA_RELEASE 		lib_release;

void *handle;

lib_version = NULL;

handle = dlopen("libamtpca.so", RTLD_NOW);

if (handle == NULL)

{

fprintf(stderr, "Failed to open libaray libamtpca.so error:%s\n", dlerror());

return ;

}

lib_version = (LIB_AMTPCA_VERSION)dlsym(handle, "amtpca_version");

lib_init = (LIB_AMTPCA_INIT)dlsym(handle, "amtpca_init");

lib_release = (LIB_AMTPCA_RELEASE)dlsym(handle, "amtpca_release");

fprintf(stderr, " Version = %s\n", lib_version());

int result = lib_init("dev.license", NULL/*"/tmp/log"*/, std::bind(&LibAmtpcaTest::LibamtpcaCmdRecvCbfun, this

, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2, std::placeholders::_3));

if(result != 0)

{

return;

}

……

lib_release();

dlclose(handle);

释放队列

- 定义

void amtpca_release();

- 功能

释放接入库资源；

- 描述

客户端加载libamtpca.so后，需要调用amtpca_init()完成对接入库的初始化。在完成客户端业务功能后，需要调用amtpca_release()完成接入库的清理，避免内存泄露等问题。libamtpca.so加载后只需要进行一次初始化和释放，amtpca_init()与amtpca_release()配合使用；

- 参数

无；

- 返回值

无；

- 流程

参见第4章流程定义中的4.1.1初始化及释放流程；

- 范例

参见2.1.2初始化示例；

消息发送

- 定义

int amtpca_sendcmd(uint32_t cmd, void* cmd_s, bool sync, uint32_t timeout);

- 功能

客户端向平台发送信息；

- 描述

在完成接入库libamtpca.so的初始化后，客户端可以通过amtpca_sendcmd ()向平台侧发送消息，该方法通过参数定义了同步、异步两种发送模式，同步发送可以设置超时时间；

- 参数

cmd：需要发送的信息类型；该参数定义在AMTP_CMD_ENUM枚举类中，具体定义见第3章中3.1消息类型定义；

cmd_s：待发送消息的消息结构体指针，该消息结构体的定义参见第3章中3.2客户端消息结构体定义；

sync：bool值，true表示本次发送采用同步发送，超时时间由timeout参数输入，此时本次发送会在收到消息队列ack后返回（消息队列的ack与应用层的response是两类消息，消息队列的ack是底层传输消息，应用层不可见）；false表示异步发送，消息送入消息队列缓冲区后立即返回。为保证传输可靠性，建议使用同步发送；

timeout：大于0的整型数，设置同步发送信息的超时时间；

- 返回值

返回整型句柄，如果amtpca_sendcmd () 函数执行成功，会返回整型句柄，其值>=0。否则返回<0；此句柄值用于多线程下接收指定消息；

LIB_AMTPA_NO_WORKING	(-102)：接入库未进行初始化；

LIB_AMTPA_PARA_ERROR	(-103)：参数错误或非法；

LIB_AMTPA_TIMEOUT (-106)：发送超时错误；

LIB_AMTPA_UNKNOWN_MSG (-113)：待发送信息未定义；

LIB_JWUMQ_SEND_DATA_FAILD (-8)：信息发送失败；

- 流程

参见第4章流程定义中的4.1.2客户端的发送与接收；

- 范例

using LIB_AMTPCA_VERSION = char* (*)();

using LIB_AMTPCA_INIT = int (*)(const char * , const char * , LIBAMTPCA_CMD_RECV_CBFUN );

using LIB_AMTPCA_SENDCMD = int (*)(uint32_t, void * , bool , uint32_t );

using LIB_AMTPSA_WAITFORCMD = int (*)(uint32_t, void *, int);

using LIB_AMTPCA_RELEASE = void (*)();

LIB_AMTPCA_VERSION		lib_version ;

LIB_AMTPCA_INIT			lib_init;

LIB_AMTPCA_SENDCMD 	lib_sendcmd;

LIB_AMTPSA_WAITFORCMD	lib_waitforcmd;

LIB_AMTPCA_RELEASE 		lib_release;

void *handle;

lib_version = NULL;

handle = dlopen("libamtpca.so", RTLD_NOW);

if (handle == NULL)

{

fprintf(stderr, "Failed to open libaray libamtpca.so error:%s\n", dlerror());

return ;

}

lib_version = (LIB_AMTPCA_VERSION)dlsym(handle, "amtpca_version");

lib_init = (LIB_AMTPCA_INIT)dlsym(handle, "amtpca_init");

lib_sendcmd = (LIB_AMTPCA_SENDCMD)dlsym(handle, "amtpca_sendcmd");

lib_waitforcmd = (LIB_AMTPSA_WAITFORCMD)dlsym(handle, "amtpca_waitforcmd");

lib_release = (LIB_AMTPCA_RELEASE)dlsym(handle, "amtpca_release");

int result = lib_init("dev.license", NULL/*"/tmp/log"*/, std::bind(&LibAmtpcaTest::LibamtpcaCmdRecvCbfun, this

, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2, std::placeholders::_3));

if(result != 0)

{

return;

}

fprintf(stderr, " Version = %s\n", lib_version());

MODULE_CONF_STRU module_conf_s;

memset(&module_conf_s, 0, sizeof(MODULE_CONF_STRU));

module_conf_s.module_type = AMTP_MODULE_TYPE_ENUM::NR;

module_conf_s.chip_manufacturer = AMTP_CHIP_MANUFACTURER_ENUM::Qualcomm;

strcpy(module_conf_s.chip_type, "Snapdragon 865");

strcpy(module_conf_s.icd_version, "96-V3708-1");

strcpy(module_conf_s.imei, "355672052457519");

strcpy(module_conf_s.phone_number, "13488828654");

strcpy(module_conf_s.network_operator, "CMCC");

int handle = lib_sendcmd(static_cast<uint32_t>(AMTP_CMD_ENUM::module_conf), &module_conf_s, true, 5000);

fprintf(stderr, "%s:%s module conf report result = %d\n", Time().c_str(), name.c_str(), result);

MODULE_CONF_RESP_STRU module_conf_resp_s;

result = lib_waitforcmd(handle, static_cast<uint32_t>(AMTP_CMD_ENUM::module_conf_resp), (void *)&module_conf_resp_s, 5000);

fprintf(stderr, "%s:%s -----------------------------wait for module conf report response(%d) result = %d\n", Time().c_str(), name.c_str(), result, module_conf_resp_s.result);

……

lib_release();

dlclose(handle);

数据接收（阻塞方式）

- 定义

int amtpca_waitforcmd(int handle, uint32_t cmd, void *s, uint32_t timeout);

- 功能

阻塞方式接收指定消息；

- 描述

通过调用amtpca_waitforcmd()，可以阻塞方式接收指定消息，是接入库数据接收的两种方式之一。用于在向发送信息后，等待接收平台应用层应答。该方法可以设置超时。在数据接收中amtpca_waitforcmd()和回调接收可以并存；

注：平台主动下发消息不可用（如配置数据下发、终端设备重启、测试数据查询）

- 参数

handle：在进程发送消息后会返回一个整型句柄（见2.1.4），当需要等待接收平台应答时，需要将此句柄作为参数传递此参数。用于保证多线程消息收发的准确性及可靠性；

cmd：需要接收的信息类型；该参数定义在AMTP_CMD_ENUM枚举类中，具体定义见第3章中3.1消息类型定义；

cmd_s：接收到的消息的结构体，该消息结构体的定义参见第3章中3.2消息结构体定义；

timeout：大于0的整型数，设置同步发送信息的超时时间；

- 返回值

返回整型数，如果amtpca_waitforcmd () 函数执行成功，会返回0。否则返回小于0的整型数；

LIB_AMTPA_SUCCESS(0)：成功；

LIB_AMTPA_NO_WORKING	(-102)：接入库未进行初始化；

LIB_AMTPA_PARA_ERROR	(-103)：参数错误或非法；

LIB_AMTPA_TIMEOUT (-106)：等待超时错误；

LIB_AMTPA_UNKNOWN_MSG (-113)：待发送信息未定义；

LIB_AMTPA_WAITFORCMD_ERROR (-115)：不支持需要接收的信息；

- 流程

参见第4章流程定义中的4.1.2客户端的发送与接收；

- 范例

参见2.1.4消息发送示例；

数据接收（回调方式）

- 定义

using LIBAMTPCA_CMD_RECV_CBFUN = std::function<void (AMTP_CMD_ENUM cmd, void * cmd_s, void* reserve)>;

- 功能

回调方式接收消息；

- 描述

通过回调方式接收平台侧的所有消息，是接入库数据接收的两种方式之一。当阻塞式接收消息与回调方式并存时，接入库先进行回调中断，带中断结束后触发阻塞等待事件，在采用回调接收时，避免在回调函数里进行耗时的处理与计算，特别是界面类处理；

- 参数

cmd：接收到的信息类型；该参数定义在AMTP_CMD_ENUM枚举类中，具体定义见第3章中3.1消息类型定义；

cmd_s：接收到的消息的结构体指针，该消息结构体的定义参见第3章中3.2消息结构体定义；

reserve：预留；

- 返回值

无；

- 流程

参见第4章流程定义中的4.1.2客户端的发送与接收；

- 范例

using LIB_AMTPCA_VERSION = char* (*)();

using LIB_AMTPCA_INIT = int (*)(const char * , const char * , LIBAMTPCA_CMD_RECV_CBFUN );

using LIB_AMTPCA_SENDCMD = int (*)(uint32_t, void * , bool , uint32_t );

using LIB_AMTPSA_WAITFORCMD = int (*)(uint32_t, void *, int);

using LIB_AMTPCA_RELEASE = void (*)();

using LIBAMTPCA_CMD_RECV_CBFUN = std::function<void (AMTP_CMD_ENUM cmd, void * cmd_s, void* reserve)>;

LIB_AMTPCA_VERSION		lib_version ;

LIB_AMTPCA_INIT			lib_init;

LIB_AMTPCA_SENDCMD 	lib_sendcmd;

LIB_AMTPSA_WAITFORCMD	lib_waitforcmd;

LIB_AMTPCA_RELEASE 		lib_release;

void *handle;

lib_version = NULL;

handle = dlopen("libamtpca.so", RTLD_NOW);

if (handle == NULL)

{

fprintf(stderr, "Failed to open libaray libamtpca.so error:%s\n", dlerror());

return ;

}

lib_version = (LIB_AMTPCA_VERSION)dlsym(handle, "amtpca_version");

lib_init = (LIB_AMTPCA_INIT)dlsym(handle, "amtpca_init");

lib_sendcmd = (LIB_AMTPCA_SENDCMD)dlsym(handle, "amtpca_sendcmd");

lib_waitforcmd = (LIB_AMTPSA_WAITFORCMD)dlsym(handle, "amtpca_waitforcmd");

lib_release = (LIB_AMTPCA_RELEASE)dlsym(handle, "amtpca_release");

int result = lib_init("dev.license", NULL/*"/tmp/log"*/, std::bind(&LibAmtpcaTest::LibamtpcaCmdRecvCbfun, this

, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2, std::placeholders::_3));

if(result != 0)

{

return;

}

fprintf(stderr, " Version = %s\n", lib_version());

MODULE_CONF_STRU module_conf_s;

memset(&module_conf_s, 0, sizeof(MODULE_CONF_STRU));

module_conf_s.module_type = AMTP_MODULE_TYPE_ENUM::NR;

module_conf_s.chip_manufacturer = AMTP_CHIP_MANUFACTURER_ENUM::Qualcomm;

strcpy(module_conf_s.chip_type, "Snapdragon 865");

strcpy(module_conf_s.icd_version, "96-V3708-1");

strcpy(module_conf_s.imei, "355672052457519");

strcpy(module_conf_s.phone_number, "13488828654");

strcpy(module_conf_s.network_operator, "CMCC");

result = lib_sendcmd(static_cast<uint32_t>(AMTP_CMD_ENUM::module_conf), &module_conf_s, true, 5000);

fprintf(stderr, "%s:%s module conf report result = %d\n", Time().c_str(), name.c_str(), result);

MODULE_CONF_RESP_STRU module_conf_resp_s;

result = lib_waitforcmd(static_cast<uint32_t>(AMTP_CMD_ENUM::module_conf_resp), (void *)&module_conf_resp_s, 5000);

fprintf(stderr, "%s:%s -----------------------------wait for module conf report response(%d) result = %d\n", Time().c_str(), name.c_str(), result, module_conf_resp_s.result);

……

lib_release();

dlclose(handle);

……..

void LibAmtpcaTest::LibamtpcaCmdRecvCbfun(AMTP_CMD_ENUM cmd, void * cmd_s, void* reserve)

{

if(cmd == AMTP_CMD_ENUM::login_resp)

{

LOGIN_RESP_STRU resp_s;

memcpy(&resp_s, cmd_s, sizeof(LOGIN_RESP_STRU));

fprintf(stderr, "%s:%s Callback recv login response, manufacturer = %s, result = %d\n"

, Time().c_str(), proc_id, resp_s.manufacturer, resp_s.result);

}

if(cmd == AMTP_CMD_ENUM::module_conf_resp)

{

MODULE_CONF_RESP_STRU resp_s;

memcpy(&resp_s, cmd_s, sizeof(MODULE_CONF_RESP_STRU));

fprintf(stderr, "%s:%s Callback recv module conf report response, result = %d\n"

, Time().c_str(), proc_id, resp_s.result);

}

……..

}

平台侧接口说明

略。

接口数据结构定义

消息类型定义

enum class AMTP_CMD_ENUM : uint32_t

{

reserve				= 0x00,

login					= 0x00010001,

login_resp				= 0x00020001,

logout					= 0x00030001,

logout_resp			= 0x00040001,

config					= 0x00050001,

config_resp			= 0x00060001,

report_event			= 0x00070001,//废弃

report_event_resp		= 0x00080001, //废弃

alarm					= 0x00090001, //废弃

alarm_resp				= 0x000A0001, //废弃

alarm_clear			= 0x000B0001, //废弃

alarm_clear_resp		= 0x000C0001, //废弃

gps_info				= 0x000D0001, //废弃

gps_info_resp			= 0x000E0001, //废弃

status_info			= 0x000F0001, //废弃

status_info_resp		= 0x00100001, //废弃

config_data			= 0x00110001,

config_data_resp		= 0x00120001,

config_notify			= 0x00130001,

config_notify_resp	= 0x00140001,

upload_file			= 0x00150001,

upload_file_resp		= 0x00160001,

upload_eof				= 0x00170001,

upload_eof_resp		= 0x00180001,

restart_cmd			= 0x00190001, //废弃

restart_cmd_resp		= 0x001A0001, //废弃

query_data				= 0x001B0001,

query_data_resp		= 0x001C0001,

upload_file_data		= 0x001D0001,

upload_file_data_resp= 0x001E0001,

module_conf             = 0x001F0001,

module_conf_resp        = 0x00200001,

};

客户端结构体定义

客户端在发送消息时，需要输入消息类型和对应的消息结构体，接收时，接入库会返回接收的消息类型及对应的结构体。消息类型定义见3.1章对应的结构体定义如下：

登录请求

- 结构体定义

using LOGIN_STRU = struct login_stru

{

char		box_id[32];

uint32_t	conf_version;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| box_id | 字符串 |  | 终端设备ID，字符串以’\0’作为结束符，最大长度32 |
| conf_version | uint32_t | >=0 | 设备当前的平台测试计划版本号，第一次使用默认为0. |

登录响应

- 结构体定义

using LOGIN_RESP_STRU = struct login_resp_stru

{

uint32_t		conf_version;

int32_t		result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| conf_version | uint32 | >=0 | 该终端在平台的最新配置版本 |
| result | int32_t | 参见3.4.1 | 登录请求处理结果 |

登出请求

- 结构体定义

无；

注：登出时无信息输入；登出示例：

lib_sendcmd(static_cast<uint32_t>(AMTP_CMD_ENUM::logout), NULL, true, 5000);

- 描述

无；

登出响应

- 结构体定义

using LOGOUT_RESP_STRU = struct logout_resp_stru

{

int32_t			result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | int32_t | 参见3.4.1 | 登出请求处理结果 |

配置更新请求

- 结构体定义

using CONFIG_STRU = struct config_stru

{

uint32_t	version;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | uint32 | >=0 | 设备当前的平台测试计划版本号，第一次使用默认为0 |

配置更新响应

- 结构体定义

using CONFIG_RESP_STRU = struct config_resp_stru

{

uint32_t		version;

int32_t		result;

bool			update;//true:need to update

int32_t		packet_count;//if update = false packet = 0;else .....

char			md5[32];//if update = false md5 is 0;else .....

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | uint32 | >=0 | 平台最新的测试计划版本号 |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 登录更新处理结果 |
| update | bool | True，false | 终端设备是否需要更新 |
| packet_count | Int32 | >0 | Update=true时有效，平台下发的配置数据总包数 |
| md5 | string |  | Update=true时有效，下发配置文件的MD5值 |

配置数据下发请求

- 结构体定义

using CONFIG_DATA_STRU = struct config_data_stru

{

uint32_t		version;

int32_t		packet_count;

int32_t		packet_no;

uint32_t		data_length;

char			*config_data;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | uint32 | >0 | 下发配置版本 |
| packet_count | int32 | >0 | 下发数据总包数 |
| packet_no | int32 | >0 | 当前包序号，从1开始 |
| data_length | uint32_t | >0 | 此包数据长度 |
| config_data | Char* |  | 配置文件内容，二进制流 |

配置数据下发响应

- 结构体定义

using CONFIG_DATA_RESP_STRU = struct config_data_resp_stru

{

uint32_t		version;

int32_t		packet_no;

int32_t		result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | uint32 | >0 | 下发配置版本 |
| packet_no | int32 | >0 | 当前包序号，从1开始 |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 配置数据下发请求处理结果 |

配置更新通知请求

- 结构体定义

using CONFIG_NOTIFY_STRU = struct config_notify_stru

{

uint32_t		version;

int32_t		packet_count;

char			md5[32];

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | uint32 | >0 | 下发配置版本 |
| packet_count | int32 | >0 | 当前包序号，从1开始 |
| md5 | string |  | 下发配置文件的MD5值 |

配置更新通知响应

- 结构体定义

using CONFIG_NOTIFY_RESP_STRU = struct config_notify_resp_stru

{

int32_t		result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 配置更新请求处理结果 |

事件上报请求（废弃）

- 结构体定义

using REPORT_EVENT_STRU = struct report_event_stru

{

uint32_t		ts_sec;

uint32_t		ts_usec;

uint32_t		module;

uint32_t		event_code;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ts_sec | uint32 |  | 事件生成时间，1970/1/1开始的秒数 |
| ts_usec | uint32 |  | 事件生成时间，微秒数 |
| module | uint32 | >=0 | 事件生成模块号，0代表终端设备 |
| event_code | uint32 |  | 事件ID |

事件上报响应（废弃）

- 结构体定义：

using REPORT_EVENT_RESP_STRU = struct report_event_resp_stru

{

int32_t			result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 事件上报请求处理结果 |

告警请求（废弃）

- 结构体定义

using ALARM_STRU = struct alarm_stru

{

uint32_t		module;

uint32_t		seq;

uint32_t		alarm_code;

uint32_t		reason_code;

uint32_t		ts_sec;

uint32_t		ts_usec;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | uint32 | >=0 | 告警生成模块号，0代表终端设备 |
| seq | uint32 |  | 终端设备告警序号，从1累加 |
| alarm_code | uint32 |  | 告警ID |
| reason_code | uint32 |  | 告警原因ID |
| ts_sec | uint32 |  | 告警生成时间，1970/1/1开始的秒数 |
| ts_usec | uint32 |  | 告警生成时间，微秒数 |

告警响应（废弃）

- 结构体定义

using ALARM_RESP_STRU = struct alarm_resp_stru

{

int32_t			result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 告警请求处理结果 |

告警消除请求（废弃）

- 结构体定义

using ALARM_CLEAR_STRU = struct alarm_clear_stru

{

uint32_t		module;

uint32_t		seq;

uint32_t		alarm_code;

uint32_t		ts_sec;

uint32_t		ts_usec;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | uint32 | >=0 | 消除告警的模块号，0代表终端设备 |
| seq | uint32 |  | 对应的告警序号，从1累加 |
| alarm_code | uint32 |  | 告警ID |
| ts_sec | uint32 |  | 消除告警时间，1970/1/1开始的秒数 |
| ts_usec | uint32 |  | 消除告警时间，微秒数 |

告警消除响应（废弃）

- 结构体定义

using ALARM_CLEAR_RESP_STRU = struct alarm_clear_resp_stru

{

int32_t			result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 告警消除处理结果 |

GPS上报请求（废弃）

- 结构体定义

using GPS_INFO_STRU = struct gps_info_stru

{

float			longitude;

float			latitude;

float			altitude;

float			speed;

float			heading;

uint32_t		ts_sec;

uint32_t		ts_usec;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| longitude | float |  | 经度 |
| latitude | float |  | 纬度 |
| altitude | float |  | 高度，单位：米 |
| speed | float |  | 速度，单位：km/h |
| heading | float | [0,360) | 移动方向，正北逆时针取值，单位：度 |
| ts_sec | uint32 |  | GPS上报时间，1970/1/1开始的秒数 |
| ts_usec | uint32 |  | GPS上报时间，微秒数 |

GPS上报响应（废弃）

- 结构体定义

using GPS_INFO_RESP_STRU = struct gps_info_resp_stru

{

int32_t			result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | GPS上报处理结果 |

状态上报请求（废弃）

- 结构体定义

using STATUS_INFO_STRU = struct status_info_stru

{

uint32_t	power_mode;

uint32_t	files_letf;

float		temperature;

float		disk_space;

uint32_t	ts_sec;

uint32_t	ts_usec;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| power_mode | uint32 | [0,1] | 供电方式，0：内置电池供电，1：外接电源供电 |
| files_letf | uint32 |  | 剩余未上传文件数 |
| temperature | float |  | 前端设备工作温度，单位：℃ |
| disk_space | float |  | 剩余存储空间，单位：MB |
| ts_sec | uint32 |  | 上报时间，1970/1/1开始的秒数 |
| ts_usec | uint32 |  | 上报时间，微秒数 |

状态上报响应（废弃）

- 结构体定义

using STATUS_INFO_RESP_STRU = struct status_info_resp_stru

{

int32_t			result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 状态上报处理结果 |

上传文件请求

- 结构体定义

using UPLOAD_FILE_STRU = struct upload_file_stru

{

char		file_name[FILENAME_LENGTH];// FILENAME_LENGTH = 64

bool		retransmit;

uint32_t	module;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file_name | Char |  | 上传文件名 |
| retransmit | Bool |  | 重传状态，true：重传，false：新文件 |
| module | uint32 | >=0 | 模块号 |

上传文件请求响应

- 结构体定义

using UPLOAD_FILE_RESP_STRU = struct upload_file_resp_stru

{

char			file_name[FILENAME_LENGTH];

uint32_t		file_id;

uint32_t		file_size;

uint32_t		module;

int32_t		result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file_name | Char |  | 待上传文件名 |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 文件上传请求处理结果 |
| module | uint32 | >=0 | 模块号 |
| file_id | uint32 |  | 平台分配的上传文件ID，后续文件上传使用 |
| file_size | uint32 |  | 该文件已经上传的文件大小，新文件时为0 |

文件数据上传请求

- 结构体定义

using UPLOAD_FILE_DATA_STRU = struct upload_file_data_stru

{

uint32_t			file_id;

uint32_t			packet_no;

uint32_t			data_len;

unsigned char *		data;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file_id | uint32 |  | 平台分配的上传文件ID |
| packet_no | uint32 | >0 | 文件数据上传包序号，从1累加 |
| data_len | uint32 | >0 | 上传文件数据长度，最大64K |
| data | Bytes |  | 上传文件数据 |

文件数据上传响应

- 结构体定义

using UPLOAD_FILE_DATA_RESP_STRU = struct upload_file_data_resp_stru

{

uint32_t		file_id;

uint32_t		packet_no;

int32_t		result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 文件数据上传处理结果 |
| file_id | uint32 |  | 平台分配的上传文件ID |
| packet_no | uint32 | >0 | 文件数据上传请求的包序号 |

文件上传结束请求

- 结构体定义

using UPLOAD_EOF_STRU = struct upload_eof_stru

{

char		file_name[FILENAME_LENGTH];

uint32_t	file_id;

uint32_t	packet_count;

uint32_t	total_size;

uint32_t	module;

char		md5[32];

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file_name | char |  | 上传结束的文件名 |
| file_id | uint32 | >0 | 平台分配的上传文件ID |
| packet_count | uint32 | >0 | 上传文件的总包数 |
| total_size | uint32 | >0 | 上传文件的字节数 |
| module | uint32 |  | 上传文件所属模块 |
| md5 | char |  | 上传文件的MD5值 |

上传文件结束响应

- 结构体定义

using UPLOAD_EOF_RESP_STRU = struct upload_eof_resp_stru

{

char			file_name[FILENAME_LENGTH];

uint32_t		file_id;

uint32_t		packet_count;

uint32_t		module;

int32_t		result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file_name | char |  | 上传结束的文件名 |
| file_id | uint32 |  | 平台分配的上传文件ID |
| packet_count | uint32 |  | 上传文件的总包数 |
| module | uint32 |  | 上传文件所属模块 |
| result | int32 | 参见3.4.1 | 文件上传结束请求处理结果 |

查询文件数据请求

- 结构体定义

using QUERY_DATA_STRU = struct query_data_stru

{

char		file_name[FILENAME_LENGTH];

uint32_t	file_id;

uint32_t	packet_no;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file_name | char |  | 需要查询的文件名 |
| file_id | uint32 | >0 | 平台分配的文件ID |
| packet_no | uint32 | >0 | 该文件被查询的包序号 |

查询文件数据响应

- 结构体定义

using QUERY_DATA_RESP_STRU = struct query_data_resp_stru

{

int32_t		result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 查询文件数据请求的处理结果 |

重启终端请求（废弃）

- 结构体定义

using RESTART_CMD_STRU = struct restart_cmd_stru

{

uint32_t		ts_sec;

uint32_t		ts_usec;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ts_sec | uint32 |  | 上报时间，1970/1/1开始的秒数 |
| ts_usec | uint32 |  | 上报时间，微秒数 |

重启终端响应（废弃）

- 结构体定义

using RESTART_CMD_RESP_STRU = struct restart_cmd_resp_stru

{

int32_t		result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 重启终端处理结果 |

模块配置上报

- 结构体定义

enum class AMTP_MODULE_TYPE_ENUM : uint32_t

{

unknown     = 0,

GPS         = 1,

LTE         = 2,

NR          = 3,

SCANNER     = 4,

WLAN        = 5,

NB          = 6,

other       = 255,

};

enum class AMTP_CHIP_MANUFACTURER_ENUM : uint32_t

{

Qualcomm    = 0,

Hisilicon   = 1,

other       = 255,

};

using MODULE_CONF_STRU = struct module_conf_stru

{

uint32_t                       module_num;

AMTP_MODULE_TYPE_ENUM           module_type;

AMTP_CHIP_MANUFACTURER_ENUM     chip_manufacturer;

char                            chip_type[32];

char                            icd_version[32];

char                            imei[32];

char                            imsi[32];

char                            module_system[32];

char                            module_factory[32];

char                            phone_number[16];

char                            network_operator[16];

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module_num | uint32 |  | 模块号 |
| module_type | enum | 0-255 | 模组网络制式 |
| chip_manufacturer | enum | 0-255 | 模组芯片厂商 |
| chip_type | char | 长度<=32字节 | 模组芯片型号 |
| icd_version | char | 长度<=32字节 | 模组icd版本 |
| imei | char | 长度<=32字节 | IMEI号 |
| imsi | char | 长度<=32字节 | IMSI号 |
| module_system | char | 长度<=32字节 | 模块对应的操作系统及版本 |
| module_factory | char | 长度<=32字节 | 模块制造厂商即手机制造商 |
| phone_number | char | 长度<=16字节 | 手机号 |
| network_operator | char | 长度<=16字节 | 运营商 |

模块配置上报响应

- 结构体定义

using MODULE_CONF_RESP_STRU = struct module_conf_resp_stru

{

int32_t		result;

};

- 描述

| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | Int32 | 参见3.4.1 | 重启终端处理结果 |

服务端

常量定义

CmdErrorCode定义

| 编码 | 名称 | 含义 | 说明 | 适应指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Normal | 成功，没有错误 | 如果成功，可以不下发Code | ALL |
| 0x01 | Config error | 配置错误 | 如数据库配置错误等，无法找到数据，无法验证信息，设置不正确等 | ALL |
| 0x02 | Invalid Device ID | 终端ID非法 | 设备终端ID在服务器上找不到 | Login |
| 0x03 | unauthorized | 未授权 | 终端未授权 | ALL |
| 0x04 | Already logon | 已经登录 | 终端已经登录，重复登录了 | Login |
| 0x05 | Not logon | 终端未登录 | 终端必须在Login指令之后才能继续其他的指令 | 除Login外 |
| 0x06 | Unknown command | 未知的指令 | 服务器不支持相关指令，可能是错误指令也可能是服务器版本较老 | ALL |
| 0x07 | No Valid Config | 无有效测试计划 | 没有配置测试计划，或者不需要更新 | Config |
| 0x08 | Invalid Data | 无效数据 | 非法的，无效的，不可解释的数据 | Alarm, GPS, Event, MOS, Status |
| 0x09 | Invalid Packet | 无效数据包 | 数据包或者命令包不符合格式 | ALL |
| 0x0A | File open error | 打开文件失败 | 在Upload指令中打开对应数据文件失败 | Upload |
| 0x0B | File close error | 关闭文件失败 | 在Eof指令中关闭对应数据失败 | Eof |
| 0x0C | Test Config Error | 测试配置错误 | 测试配置非法，不存在，错误，冲突，格式，不对等等 | Config |
| 0x0D | File Already Eof | 文件已上传完毕 | 数据上传请求是后台检测文件正常EOF | Data Upload相关 |
| 0x0E | Server Reject | 服务器主动拒绝 | 客户端上发请求之后，服务器拒绝。 | ALL |

流程定义

接口库调用流程

初始化及释放流程：

客户端的发送与接收

远程管理单元的发送与接收

业务功能流程

登入登出

配置更新

事件上报（废弃）

告警消警（废弃）

GPS上报（废弃）

状态上报（废弃）

上传测试数据文件

查询测试文件数据

重启终端（废弃）

模块配置上报

裁剪说明

| ID | 裁剪内容 | 裁剪类别 | 裁剪说明 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |